捷昌-南京和本Modbus RTU 协议说明v.1.6

- 一、程序逻辑

- 1.控制逻辑

- 图1.1 控制逻辑流程图

- 正常工况指执行器已安装合页并带负载运行，此时关窗到位时合页撞击门框会产生堵转过流，系统可借此检测到位；检修工况指执行器与合页分离、不带负载运行，此时关窗无法产生堵转过流，系统无法自动检测到位。

- 设备上电后，根据现场实际情况进入正常工况或检修工况。

- 正常工况下，每次关窗到位时，合页撞击门框产生堵转过流，系统利用这一物理触发信号自动检测到位并停止转动，同时将当前角度校准为-2°，作为关窗方向上的角度参考点。该校准过程同时会将-2°位置设定为回零点并持久化保存，掉电后不丢失，用于回零位指令使执行器转动到该角度，该位置适合进行合页装配与调试。关窗到位校准后，角度有了可靠参考基准，开窗运动则依靠软件限位，到达88°时自动停止。开窗过程中如果未触发堵转过流，则不进行角度校准。需要注意：正常工况下上电后，如果先执行开窗操作，由于系统尚未完成角度校准，角度值无法作为位置参考依据，开窗过程中不会自动计算角度而停止。因此上电后应先执行关窗操作，通过堵转过流完成角度校准，建立角度参考基准，之后开窗才能正常依靠软件限位自动停止。

- 检修工况下，执行器与合页分离，没有堵转过流信号作为到位检测依据，因此无论是开窗还是关窗，系统均不进行角度校准，也不会自动停止，需要依靠急停指令或操作人员手动干预来停止电机。在检修过程中执行器可能会被转动到任意位置，检修结束后，用户可发送回零位指令，使执行器回到回零点角度，该角度适合与合页进行装配。

- 两种工况下，用户随时都可以发送回零位指令，电机往回零点角度转动，到达后自动停止。在任何运行过程中，发送急停指令都能立即停止电机，但在正常工况下急停并掉电后，下次上电必须重新进行角度校准，即重新执行一次关窗到位动作来校准角度参考点并设定回零点。当需要结束运行或设备断电时，直接掉电即可，正常工况下再次上电时需先完成角度校准后再进行正常操作。

- 2.过流方向锁

- 图1.2 过流方向锁死流程图

- 系统具备过流方向锁止保护功能：一旦电机在某个运动方向上发生堵转过流，该方向将被锁止，即使清除故障记录，也无法继续朝该方向转动，需先给反方向指令使电机朝反方向运动，方可解除该方向的锁止状态，恢复双向正常运动。

- 3.故障类型流程

- 图1.3 故障流程图

- 系统对故障的处理方式如下：当前程序支持三种故障类型——过压、欠压和过流。

- 当过压或欠压故障触发时，故障状态会记录在故障寄存器中，电机停止运转。待外部电压恢复至正常阈值范围内后，需发送清除故障指令，清除故障标记位，之后即可重新发送关窗或开窗指令使执行器转动。

- 对于过流故障，系统会区分发生方向：关窗方向发生过流属于正常到位工况，不会记录故障位，电机自动停止后可直接进行后续操作；若在开窗方向发生过流，则属于异常工况，系统会记录故障位，需发送清除故障指令，清除故障标记位后，方可发送指令使执行器转动。

- 二、寄存器地址总览

| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 访问类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2710 | ID | 读/写 | 读取设备ID/修改设备ID |
| 0x2714 | 过压阈值(0.1V) | 读/写 | 读取设备过压阈值/修改设备过压阈值 |
| 0x2715 | 欠压阈值(0.1V) | 读/写 | 读取设备欠压阈值/修改设备欠压阈值 |
| 0x2716 | 过流阈值(1mA) | 读/写 | 读取设备过流阈值/修改设备过流阈值 |
| 0x271C | 合页关闭极限角度(0.1°) | 读/写 | 读取设备合页关闭极限角度/ 修改设备合页关闭极限角度 |
| 0x271D | 合页打开极限角度(0.1°) | 读/写 | 读取设备合页打开极限角度/ 修改设备合页打开极限角度 |
| 0x271E | 过流判定时间(1ms) | 读/写 | 读取设备过流判定时间/ 修改设备过流判定时间 |
| 0x2720 | 控制命令 | 写 | 控制开关开启/关闭; 控制开窗/关窗/急停/复位（重启） |
| 0x2740 | 故障 | 读/写 | 读取设备故障状态/清除设备故障记录 bit0：过压 bit1：过流 bit6：欠压 |
| 0x2730 | 实时转速(r/min) | 读 | 获取实时转速 |
| 0x2731 | 实时角度(0.1°) | 读 | 获取实时角度 |
| 0x2732 | 电压(0.1V) | 读 | 获取实时电压 |
| 0x2733 | 电流(1mA) | 读 | 获取实时电流 |
| 0x2737 | 实时转向 | 读 | 获取实时转向 字节偏移4~5： 0x00：停转 0x01: 开窗 0x02: 关窗 |
| 0x2725 | 零位控制命令寄存器 | 写 | 0x00设置回零点 0x01设备回零位 |
| 0x271F | 心跳包 | 读 | 用于设备存活确认 0x00:设回零点并保存 0x01：电机自动转动至回零点 |

- 三、读保持寄存器（功能码 0x03）

- 3.1 主机请求读帧格式（8个字节）

| 字节偏移 | 内容 | 长度（字节） | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 1 ~ 247 | 目标设备地址 |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x03 | 读保持寄存器 |
| 2 | 起始地址（高字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 寄存器地址高8位 |
| 3 | 起始地址（低字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 寄存器地址低8位 |
| 4 | 寄存器数量（高字节） | 1 | 0x00 ~ 0x7D | 读取个数高8位 |
| 5 | 寄存器数量（低字节） | 1 | 0x01 ~ 0x7D | 读取个数低8位（1~125） |
| 6 | CRC 校验（低字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16 低字节 |
| 7 | CRC 校验（高字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16 高字节 |

- 3.2 从机响应读帧格式（7个字节）

| 字节偏移 | 内容 | 长度（字节） | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 1 ~ 247 | 原地址回显 |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x03 | 原功能码回显 |
| 2 | 数据字节数 | 1 | 0x02 | 固定为2（1个寄存器×2字节） |
| 3 | 寄存器值（高字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 读取到的值高8位 |
| 4 | 寄存器值（低字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 读取到的值低8位 |
| 5 | CRC校验（低字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16低字节 |
| 6 | CRC校验（高字节） | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16高字节 |

- 四、写单个寄存器（功能码 0x06）

- 4.1 主机请求写帧格式（8个字节）

| 字节偏移 | 内容 | 长度 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 1 ~ 247 | 目标设备地址 |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x06 | 写单个寄存器 |
| 2 | 寄存器地址高字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 要写入的寄存器地址高8位 |
| 3 | 寄存器地址低字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 要写入的寄存器地址低8位 |
| 4 | 写入值高字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 要写入的值高8位 |
| 5 | 写入值低字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | 要写入的值低8位 |
| 6 | CRC校验低字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16低8位 |
| 7 | CRC校验高字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16高8位 |

- 4.2 从机响应写帧格式

完全回显主机的写单个寄存器帧。

- 4.3 寄存器参数范围约束

部分寄存器在写入时，固件会对写入值进行合法性校验（范围限制及步进取整）。若写入值超出范围或不符合步进要求，从机将自动修正为最接近的有效值，并返回修正后的值作为写成功的回令。

| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 最小值 | 最大值 | 步进值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2714 | 过压阈值（单位：0.1V） | 250 | 270 | 2 |
| 0x2715 | 欠压阈值（单位：0.1V） | 210 | 230 | 2 |
| 0x2716 | 过流阈值（单位：1mA） | 0 | 2300 | 50 |
| 0x271E | 过流判定时间（单位：1ms） | 0 | 2000 | 20 |

当主机写入的值不满足以上约束时，从机的校验逻辑如下：

（1）超出范围修正：若写入值小于最小值，则自动修正为最小值；若写入值大于最大值，则自动修正为最大值。

（2）步进取整修正：若写入值不是步进值的整数倍，则自动取整到最近的有效值（四舍五入到最近的步进倍数）。

（3）回令反馈：修正后的值将作为写入成功的回令内容返回给主机。因此建议主机以回令中的数值作为实际写入成功的确认值。

- 五、操作寄存器

- 5.1 寄存器地址（0x2720）

| 字节偏移 | 内容 | 长度 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 1~247 | 目标设备地址 |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x06 | 写单个寄存器 |
| 2 | 寄存器地址高字节 | 1 | 0x27 | 寄存器地址0x2720高8位 |
| 3 | 寄存器地址低字节 | 1 | 0x20 | 寄存器地址0x2720低8位 |
| 4 | 写入值高字节 | 1 | 0x00 | 控制命令高8位 |
| 5 | 写入值低字节 | 1 | 见下表 | 控制命令低8位 |
| 6 | CRC校验低字节 | 1 | 0x00~0xFF | CRC16低8位 |
| 7 | CRC校验高字节 | 1 | 0x00~0xFF | CRC16高8位 |

5.2 写入值（低字节）说明

| 写入值（低字节） | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 控制开启（使能控制） |
| 0x02 | 控制关闭（关闭控制） |
| 0x04 | 急停（停止转动，不关闭控制） |
| 0x08 | 复位重启 |
| 0x10 | 开窗（逆时针） |
| 0x20 | 关窗（顺时针） |

- 六、故障状态寄存器

6.1 寄存器地址（0x2740）

| 字节偏移 | 内容 | 长度 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 1~247 | 目标设备地址 |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x03 | 读保持寄存器 |
| 2 | 起始地址高字节 | 1 | 0x27 | 寄存器地址0x2740高8位 |
| 3 | 起始地址低字节 | 1 | 0x40 | 寄存器地址0x2740低8位 |
| 4 | 寄存器数量高字节 | 1 | 0x00 | 读取个数高8位 |
| 5 | 寄存器数量低字节 | 1 | 0x01 | 读取1个寄存器 |
| 6 | CRC校验低字节 | 1 | 0x00~0xFF | CRC16低8位 |
| 7 | CRC校验高字节 | 1 | 0x00~0xFF | CRC16高8位 |

6.2 故障状态位定义说明

| 位 | 值 | 故障说明 |
| --- | --- | --- |
| bit0 | 0x01 | 过压故障 |
| bit1 | 0x02 | 过流故障 |
| bit6 | 0x40 | 欠压故障 |

- 七、零位控制命令寄存器

7.1 寄存器地址（0x2725）

| 字节偏移 | 内容 | 长度 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 1 ~ 247 | 目标设备地址 |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x06 | 写单个寄存器 |
| 2 | 寄存器地址高字节 | 1 | 0x27 | 寄存器地址0x2725高8位 |
| 3 | 寄存器地址低字节 | 1 | 0x25 | 寄存器地址0x2725低8位 |
| 4 | 写入值高字节 | 1 | 0x00 | 控制命令高8位 |
| 5 | 写入值低字节 | 1 | 见下表 | 控制命令低8位 |
| 6 | CRC校验低字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16低8位 |
| 7 | CRC校验高字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16高8位 |

7.2 写入值（低字节）说明

| 写入值（低字节） | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 设置回零点：将当前位置设为回零点 |
| 0x01 | 回零位：触发电机自动转动至回零点(不需发送“控制开启”指令)，到位后停止，中途可通过ESTOP停止 |

- 八、心跳包寄存器

8.1 寄存器地址（0x271F）

| 字节偏移 | 内容 | 长度 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 0 ~ 247 | 目标设备地址（0=广播查询，1~247=定向查询） |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x03 | 读保持寄存器 |
| 2 | 寄存器地址高字节 | 1 | 0x27 | 寄存器地址0x271F高8位 |
| 3 | 寄存器地址低字节 | 1 | 0x1F | 寄存器地址0x271F低8位 |
| 4 | 寄存器数量高字节 | 1 | 0x00 | 读取寄存器数量高8位 |
| 5 | 寄存器数量低字节 | 1 | 0x01 | 读取1个寄存器 |
| 6 | CRC校验低字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16低8位 |
| 7 | CRC校验高字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16高8位 |

8.2 写入值（低字节）说明

| 写入值（低字节） | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 广播查询：总线上所有从机同时回复 |
| 0x01 | 定向查询：仅指定从机回复 |

8.3 从机心跳包回复报文格式

| 字节偏移 | 内容 | 长度 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从站地址 | 1 | 1 ~ 247 | 回复帧地址 = 从机自己的设备地址 |
| 1 | 功能码 | 1 | 0x03 | 读保持寄存器 |
| 2 | 数据字节数 | 1 | 0x02 | 后续数据长度（2字节） |
| 3 | 数据高字节 | 1 | 0x00 | 设备地址高8位（固定为0x00） |
| 4 | 数据低字节 | 1 | 1 ~ 247 | 设备地址低8位（等于0x2710的值） |
| 5 | CRC校验低字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16低8位 |
| 6 | CRC校验高字节 | 1 | 0x00 ~ 0xFF | CRC16高8位 |
| 字节偏移 | 内容 | 长度 | 取值范围 | 说明 |

注意：广播查询模式下，总线上的所有从机同时回复，会产生RS-485总线电平冲突，主机可能收到乱码。广播查询仅适用于设备数量少、可容忍冲突的场景，或用于快速验证总线上是否有设备在线。日常在线监测建议使用定向查询。

- 九、crc校验

- static uint16_t Modbus_CalcCrc16(const uint8_t *pData, uint16_t len)

- {

- uint16_t crc = 0xFFFFU;    // ① 初始值

- uint16_t i, j;

- for (i = 0U; i < len; i++)           // ② 遍历每个字节

- {

- crc ^= pData[i];                 // ③ 当前字节与CRC异或

- for (j = 0U; j < 8U; j++)        // ④ 处理每个位（共8位）

- {

- if (crc & 0x0001U)           // ⑤ 检查最低位

- {

- crc >>= 1U;              // ⑥ 右移1位

- crc ^= 0xA001U;          // ⑦ 异或多项式

- }

- else

- {

- crc >>= 1U;              // ⑧ 仅右移

- }

- }

- }

- return crc;                          // ⑨ 返回结果

- }


1. 设 CRC = 0xFFFF

- 2. 对每个字节：

- CRC = CRC XOR 字节

- 重复8次：

- 如果 CRC 最低位 = 1：

- CRC = (CRC >> 1) XOR 0xA001

- 否则：

- CRC = CRC >> 1

- 最终 CRC 即为校验值

- 十、示例
控制开启（启动）：01 06 27 20 00 01 43 74

- 控制关闭（停止）：01 06 27 20 00 02 03 75

- 正转（打开）：01 06 27 20 00 10 83 78

- 反转（关闭）：01 06 27 20 00 20 83 6C

- 复位重启：01 06 27 20 00 08 83 72

- 急停：01 06 27 20 00 04 83 77

- 查看故障状态：01 03 27 40 00 01 8F 6A

- 清除所有故障：01 06 27 40 00 00 82 AA

- 读取实时数据：

- 实时转速：01 03 27 30 00 01 8E B1

- 实时角度：01 03 27 31 00 01 DF 71

- 实时电压：01 03 27 32 00 01 2F 71

- 实时电流：01 03 27 33 00 01 7E B1

- 实时转向：01 03 27 37 00 01 3F 70

- 设置参数示例：

- 过流阈值设为3A：01 06 27 16 0B B8 65 F8

- 过流阈值设为300mA：01 06 27 16 01 2C 62 F7

- 过流检测窗口设为50ms：01 06 27 1E 00 32 62 AD

- 过流检测窗口设为2s：01 06 27 1E 07 D0 E0 D4

- 过压阈值设为25.5V：01 06 27 14 00 FF 83 3A

- 过压阈值设为10V：01 06 27 14 00 64 C2 91

- 欠压阈值设为0.1V：01 06 27 15 00 01 53 7A

- 合页关闭极限角度设为-2.0度：01 06 27 1C FF EC 02 C5

- 合页关闭极限角度设为0度：01 06 27 1C 00 00 42 B8

- 合页打开极限角度设为88.0度：01 06 27 1D 03 70 12 6C

- 合页打开极限角度设为90度：01 06 27 1D 03 84 13 EB

- 读取参数示例：

- 查看过流阈值：01 03 27 16 00 01 6F 7A

- 查看过流检测窗口：01 03 27 1E 00 01 EE B8

- 查看过压阈值：01 03 27 14 00 01 CE BA

- 查看欠压阈值：01 03 27 15 00 01 9F 7A

- 查看关闭极限角度：01 03 27 1C 00 01 4F 78

- 查看打开极限角度：01 03 27 1D 00 01 1E B8

- 十一、版本更新

| 版本号 | 版本说明 | 版本日期 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 原版 | 20260508 | 黄焯 |
| v1.2 | 增加控制指令 | 20260525 | 黄焯 |
| v1.3 | 修正示例急停指令 | 20260604 | 黄焯 |
| v1.4 | 增加回零位寄存器 | 20260708 | 黄焯 |
| v1.5 | 增加心跳包寄存器 | 20260708 | 黄焯 |
| V1.6 | 新增程序逻辑说明，寄存器地址总览 | 20260714 | 黄焯 |